家具定点采购项目前期调研公告

根据医院业务发展需要，我院近期拟进行家具定点采购项目，现邀请符合相关需求的生产企业、经销企业参与该项目调研。

一、项目名称
	序号
	名称
	规格
	图片
	主要技术参数
	单位
	单价

	1
	会议椅
	行业标准
	[image: image2.png]



	1、西皮（人造革）：符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度≥4级，耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥6.5N/10mm，撕裂力≥100N，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物≤20mg/kg，禁用偶氮染料≤30mg/kg，可萃取的重金属≤5mg/kg，海绵采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.018mg/m2h。
2、脚架及框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。橡胶木密度 ≥0.68g/cm³，甲醛释放量≤0.1mg/L。
3、曲木板：靠背、座垫采用11.8mm多层曲木板热压成型，曲木板符合GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，磨耗值≤60mg/100r，甲醛释放量≤0.018mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³
4、采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB 18581-2020《木器涂料中有限物质限量》标准 ，VOC含量≤2g/L,甲醛含量≤25mg/kg，总铅含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量≤5mg/kg
5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件：锁紧角度在150°~190°范围内，1.5mm以下锈点≤20点d㎡，其中≥1.0mm锈点不超过5点，抗压强度≥350N,抗拉强度≥680N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m。
	张
	　

	2
	皮革沙发
	3人位
	[image: image3.png]



	西皮（人造革）：符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度≥4级，耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥6.5N/10mm，撕裂力≥100N，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物≤20mg/kg，禁用偶氮染料≤30mg/kg，可萃取的重金属≤5mg/kg。海绵采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.018mg/m2h。
2、脚架及框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。橡胶木密度 ≥0.68g/cm³，甲醛释放量≤0.1mg/L。
3、采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB 18581-2020《木器涂料中有限物质限量》标准 ，VOC含量≤2g/L,甲醛含量≤25mg/kg，总铅含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量≤5mg/kg
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，蛇簧和尼龙带穿插编织，φ5mm高强度S形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝。喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。金属件 抗盐雾 36h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）标准。绷带符合GB/T 2912.1-2009标准，甲醛释放量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg。
	张
	　

	
	
	2人位
	
	
	张
	　

	
	
	单人位
	
	
	张
	　

	3
	长茶几
	1200*600*450
	[image: image4.png]=




	1、面材：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.5mg/L。
2、基材：采用E1级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2500 MPa，内结合强度≥0.49MPa，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³。
3、胶黏剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。
4、实木封边：同色木皮封边，通过GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，甲醛释放量≤0.1mg/L。
5、油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB 18581-2020《木器涂料中有限物质限量》标准 ，VOC含量≤2g/L,甲醛含量≤25mg/kg，总铅含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量≤5mg/kg。
6、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。三合一连接件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。
	张
	　

	4
	方茶几
	600*600*450
	[image: image5.png]



	
	张
	　

	5
	办公椅
	行业标准
	[image: image6.png]



	1、西皮（人造革）：符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度≥4级，耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥6.5N/10mm，撕裂力≥100N，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物≤20mg/kg，禁用偶氮染料≤30mg/kg，可萃取的重金属≤5mg/kg，海绵采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.018mg/m2h。
2、脚架及框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。橡胶木密度 ≥0.68g/cm³，甲醛释放量≤0.1mg/L。
3、曲木板：靠背、座垫采用11.8mm多层曲木板热压成型，曲木板符合GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，磨耗值≤60mg/100r，甲醛释放量≤0.018mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³
4、采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB 18581-2020《木器涂料中有限物质限量》标准 ，VOC含量≤2g/L,甲醛含量≤25mg/kg，总铅含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量≤5mg/kg
5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件：锁紧角度在150°~190°范围内，1.5mm以下锈点≤20点d㎡，其中≥1.0mm锈点不超过5点，抗压强度≥350N,抗拉强度≥680N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m。
	张
	　

	6
	办公桌
	1400*700*760
	[image: image7.png]



	1、面材：厚度≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.5mg/L。
2、基材：采用E1级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2500 MPa，内结合强度≥0.49MPa，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³。
3、胶黏剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。
4、实木封边：同色木皮封边，通过GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，甲醛释放量≤0.1mg/L。
5、油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB 18581-2020《木器涂料中有限物质限量》标准 ，VOC含量≤2g/L,甲醛含量≤25mg/kg，总铅含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量≤5mg/kg。
6、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。三合一连接件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。
	张
	　

	7
	办公桌
	1200*700*760
	[image: image8.png]



	1.板材采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，甲醛释放量A级≤1.5mg/L。
2..内部基材选用E1级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，刨花板：符合GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6%，静曲强度≥17 MPa，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥1950MPa，总挥发性有机化合物≤20ug/m³
3.胶水（胶黏剂）：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤80g/L。
4. 所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC封边条：符合GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.05mg/L，可溶性重金属均≤3mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.02%。
5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。三合一连接件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。
	张
	　

	
	
	1400*700*760
	
	
	张
	　

	8
	网椅
	行业标准
	[image: image9.png]



	1、尼龙玻纤椅身，按钮式300牛线控气动躺度功能，靠背任意角度调节，中班蝴蝶底盘。多功能龙骨腰托紧贴腰部，可根据人体舒适度调节。
2、软包面料采用优质绒布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量≤20mg/kg,染色牢度达到3-4级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。
3、曲木板：靠背、座垫采用11.8mm多层曲木板热压成型，曲木板：符合GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，磨耗值≤60mg/100r，甲醛释放量≤0.018mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³
4、软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.020mg/m2h。
5、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，气压棒通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测、QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》标准，安全性循环寿命经高低温性能试验后的气弹簧通过100000次循环寿命试验，试验后公称力Fa的总衰减量不大于13%，乙酸盐雾连续喷雾200h测试,金属表面耐腐蚀等级不低于10级
6、椅轮：30铝合金高脚，60MM PU防震静音轮，采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
7、胶水（胶黏剂）：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤80g/L。 
	张
	　

	8
	网椅
	行业标准
	[image: image1.png]



	1、尼龙玻纤椅身，按钮式300牛线控气动躺度功能，靠背任意角度调节，中班蝴蝶底盘。多功能龙骨腰托紧贴腰部，可根据人体舒适度调节。
2、软包面料采用优质绒布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量≤20mg/kg,染色牢度达到3-4级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。
3、曲木板：靠背、座垫采用11.8mm多层曲木板热压成型，曲木板：符合GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，磨耗值≤60mg/100r，甲醛释放量≤0.018mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³
4、软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.020mg/m2h。
5、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，气压棒通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测、QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》标准，安全性循环寿命经高低温性能试验后的气弹簧通过100000次循环寿命试验，试验后公称力Fa的总衰减量不大于13%，乙酸盐雾连续喷雾200h测试,金属表面耐腐蚀等级不低于10级
6、椅轮：30铝合金高脚，60MM PU防震静音轮，采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。
7、胶水（胶黏剂）：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤80g/L。 
	张
	　

	9
	诊疗床1
	1800*600*650
	[image: image10.png]Vad

&




	1、饰面：采用西皮，厚l.Omm-l.5mm,皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。2、海绵：采用高密度(密度为45#)，弹性优异，一次性PU成型发泡海绵，软硬适中，不变形。3、床板：采用1.5mm厚单板8层高频热压成型弯曲板，经防腐、防虫、防霉等化学处理，可承受300Kg。4、框架：樱桃木，经防腐、防蛀、防潮等处理，结构结实，外形美观大方5、油漆：大宝绿色环保聚脂哑光漆，底漆7遍，面漆4遍，涂层平整、光滑、清晰、无粒子、气泡、渣点，颜色均匀。
	张
	　

	10
	诊疗床2
	1800*600*680
	[image: image11.png]



	1、床板：采用1.5mm厚单板8层高频热压成型弯曲板，经防腐、防虫、防霉等化学处理，可承受300Kg。2、框架：实木橡木，经防腐、防蛀、防潮等处理，结构结实，外形美观大方3、油漆：大宝绿色环保聚脂哑光漆，底漆7遍，面漆4遍，涂层平整、光滑、清晰、无粒子、气泡、渣点，颜色均匀。
	张
	　

	11
	6门更衣柜
	860*400*1800
	[image: image12.png]



	1.板材采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，甲醛释放量A级≤1.5mg/L。
2..内部基材选用E1级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，刨花板：符合GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6%，静曲强度≥17 MPa，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥1950MPa，总挥发性有机化合物≤20ug/m³
3.胶水（胶黏剂）：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤80g/L。
4. 所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC封边条：符合GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.05mg/L，可溶性重金属均≤3mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.02%。
5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。三合一连接件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。
	座
	　

	12
	钢制文件柜
	860*400*1800
	[image: image13.png]



	1、原生一代塑粉，拆装结构，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤2mg/kg。可溶性镉（Cd）≤0.5mg/kg。可溶性铬（Cr）≤2mg/kg。可溶性汞（Hg）≤2mg/kg。
2、4位钢印编码折叠智慧管理锁，锁具连接杆采用XY轴齿轮“行程”，稳固不掉杆。
3、锁杆采用3.3mm铝合金压型制成。
4、对开铁门，内一块可调节层板（2层A4）。
5、钢制内嵌“一字”扣手，可更换颜色。
6、12mm边框，“顶包侧”结构，顶部无焊接缝。
7、全0.7mm优质冷轧钢板，冷轧钢板：通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，硬度≥3H,附着力达到1级，乙酸盐雾连续喷雾200h测试,金属表面耐腐蚀等级不低于10级，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度为0.68mm，不包含外表涂层。   
	座
	　

	13
	钢制文件柜
	860*400*1800
	[image: image14.png]J




	1、原生一代塑粉，拆装结构，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤2mg/kg。可溶性镉（Cd）≤0.5mg/kg。可溶性铬（Cr）≤2mg/kg。可溶性汞（Hg）≤2mg/kg。
2、4位钢印编码折叠智慧管理锁，锁具连接杆采用XY轴齿轮“行程”，稳固不掉杆。
3、锁杆采用3.3mm铝合金压型制成。
4、对开铁门，内一块可调节层板（2层A4）。
5、钢制内嵌“一字”扣手，可更换颜色。
6、12mm边框，“顶包侧”结构，顶部无焊接缝。
7、全0.7mm优质冷轧钢板，冷轧钢板：通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，硬度≥3H,附着力达到1级，乙酸盐雾连续喷雾200h测试,金属表面耐腐蚀等级不低于10级，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度为0.68mm，不包含外表涂层。   
	座
	　

	14
	单锁五层文件柜
	860*400*1960
	[image: image15.png]



	1、原生一代塑粉，拆装结构，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤2mg/kg。可溶性镉（Cd）≤0.5mg/kg。可溶性铬（Cr）≤2mg/kg。可溶性汞（Hg）≤2mg/kg。
2、4位钢印编码折叠智慧管理锁，锁具连接杆采用XY轴齿轮“行程”，稳固不掉杆。
3、锁杆采用3.3mm铝合金压型制成。
4、对开铁门，内一块可调节层板（2层A4）。
5、钢制内嵌“一字”扣手，可更换颜色。
6、12mm边框，“顶包侧”结构，顶部无焊接缝。
7、全0.7mm优质冷轧钢板，冷轧钢板：通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，硬度≥3H,附着力达到1级，乙酸盐雾连续喷雾200h测试,金属表面耐腐蚀等级不低于10级，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度为0.68mm，不包含外表涂层。   
	座
	　

	15
	矮吧椅
	行业标准
	[image: image16.png]



	1、饰面：西皮饰面，透气性好，手感幼滑纹理细腻
2、海绵：采用45#高密度高泡定型海绵，弹性优异，一次性PU成型发泡海绵，软硬适中，不变形。
3、椅板：采用1.5mm厚单板8层高频热压成型弯曲板，经防腐、防虫、防霉等化学处理，可承受300Kg。
4、气压棒：合资优质气压棒，经测试升降30万次无损害。
5、脚：优质镀锌五星脚，万向活动轮，滑动自如。
	张
	　

	16
	高吧椅
	行业标准
	[image: image17.png]F=




[image: image18.png]



	1、饰面：西皮饰面，透气性好，手感幼滑纹理细腻，2、海绵：采用45#高密度高泡定型海绵，弹性优异，一次性PU成型发泡海绵，软硬适中，不变形。3、椅板：采用1.5mm厚单板8层高频热压成型弯曲板，经防腐、防虫、防霉等化学处理，可承受300Kg。4、气压棒：合资优质气压棒，经测试升降30万次无损害。5、脚：优质镀锌五星脚，万向活动轮，滑动自如。
	张
	　

	17
	固定吧椅
	行业标准
	
	1、椅板：塑胶高频热压成型，经防腐、防虫、防霉等化学处理，可承受300Kg。
2、气压棒：合资优质气压棒，经测试升降30万次无损害。
3、脚：优质镀锌圆盘脚，锁螺丝固定于地面。
	张
	　

	18
	不锈钢升降吧椅
	行业标准
	[image: image19.png]


[image: image20.png]



	1、主材采用304不锈钢成型圆管及304不锈钢钢板。经模压、局部烧焊等处理成型。椅面采用螺旋升降调节高度，椅脚外部焊接圆环，加固凳脚稳定性，增大承重力，橡胶脚钉。
2、性能要求：焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。管材和冲压件无裂缝、无叠缝，焊接无错位，无结疤，冲压件无脱层。管件弯曲处圆滑一致。配件安装牢固。
	张
	　

	19
	陪护椅
	行业标准
	
	基材：优质柯木实木，经防腐、防蛀、防潮等处理，结构整体结实，美观大方。油漆：绿色环保聚脂哑光漆，底漆7遍，面漆4遍，涂层平整、光滑、洁晰、无粒子、气泡、渣点，颜色均匀。
	张
	　

	20
	方凳椅
	行业标准
	[image: image21.png]EMH




	基材：优质柯木实木，经防腐、防蛀、防潮等处理，结构整体结实，美观大方。油漆：绿色环保聚脂哑光漆，底漆7遍，面漆4遍，涂层平整、光滑、洁晰、无粒子、气泡、渣点，颜色均匀。
	张
	　

	21
	钢制排椅
	3人位
	[image: image22.png]258




	1、椅面1.8mm厚度的钢板；经数控冲孔、数控折弯工艺。2、扶手和脚座1.5mm厚度的钢板压铸成型；3、横梁：40×80mm，2.0mm厚度的主梁采用优质冷轧钢材质经机器冲压成型，防锈处理后喷涂黑色4、性能要求：焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。管材和冲压件无裂缝、无叠缝，焊接无错位，无结疤，冲压件无脱层。管件弯曲处圆滑一致。配件安装牢固。
	排
	　

	
	
	4人位
	
	
	排
	　

	
	
	5人位
	
	
	排
	　

	22
	培训椅
	行业标准
	[image: image23.png]



	黑色塑胶椅面及靠背，带黑色塑料折叠写字板，电镀钢质折叠脚架
	张
	　

	23
	塑料折叠椅
	行业标准
	[image: image24.png]i



[image: image25.png]



	塑胶椅面及靠背，电镀钢质折叠脚架
	张
	　

	24
	双层铁架床
	2000*1000*1800
	
	采用优质冷扎钢板，冷轧钢板：通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，硬度≥3H,附着力达到1级，乙酸盐雾连续喷雾200h测试,金属表面耐腐蚀等级不低于10级，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤2mg/kg。可溶性镉（Cd）≤0.5mg/kg。可溶性铬（Cr）≤2mg/kg。可溶性汞（Hg）≤2mg/kg。
	张
	　

	25
	双层实木床
	2040*980*1720
	[image: image26.png]



	1、框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。橡胶木密度 ≥0.68g/cm³，甲醛释放量≤0.1mg/L。
2、油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB 18581-2020《木器涂料中有限物质限量》标准 ，VOC含量≤2g/L,甲醛含量≤25mg/kg，总铅含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量≤5mg/kg。
3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。三合一连接件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准
	张
	　

	26
	重型货架
	2000*600*2000
	[image: image27.png]



	1.层板：采用0.5mm优质冷轧钢板冲压，表面喷涂处理。
2.横梁：采用1.5mm三角形钢板折弯而成，表面喷粉处理。
3.工艺：采用优质钢制压弯，焊接成型，表面喷涂处理，采用优质冷扎钢板，冷轧钢板：通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，硬度≥3H,附着力达到1级，乙酸盐雾连续喷雾200h测试,金属表面耐腐蚀等级不低于10级，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤2mg/kg。可溶性镉（Cd）≤0.5mg/kg。可溶性铬（Cr）≤2mg/kg。可溶性汞（Hg）≤2mg/kg。
	座
	　

	
	
	1500*600*2000
	
	
	座
	　

	27
	书柜
	800*400*2000H
	[image: image28.png]



	1、框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。橡胶木密度 ≥0.68g/cm³，甲醛释放量≤0.1mg/L。
2、油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB 18581-2020《木器涂料中有限物质限量》标准 ，VOC含量≤2g/L,甲醛含量≤25mg/kg，总铅含量≤5mg/kg，可溶性重金属含量≤5mg/kg。
3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。三合一连接件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准
	组
	　


二、报名方式
请有意向参与该项目调研的企业，于2023年4月25日17：00前将调研纸质资料一式两份、电子版一份，交到厦门市中医院后勤保障部（疫苗接种点旁），联系方式：小陈，联系电话：5579626。
三、供应商资格要求
1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定的供应商，具有独立法人资格。
2、具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚。
3、本项目不接受联合体参与调研。
4、欢迎具有三甲医院业务往来的企业，前来参与调研。
四、报名材料
1、封面：应注明参与项目调研企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式。

2、供应商合法有效的三证（含营业执照副本复印件、税务登记证及代码证复印件，或加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）。
3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。
4、参与项目调研企业代表的厂家授权书、个人授权函和身份证复印件。
5、相关资质证书、质量管理体系认证等证书复印件。
6、项目清单：品牌、型号、生产厂家、进口/国产、产品详细参数、产品详细配置清单、产品彩页、价格、保修年限及后续保修价格、合同签订后到货周期等。
7、近三年投标产品同规格型号的用户清单（本省及厦门市三甲医院优先列出）及相关服务业绩证明材料（中标通知书、合同、发票、验收等佐证材料）。
8、参与项目调研企业请提供报名型号与其它同性能不同品牌间的主要参数对比，简要阐述自身优势亮点。
9、供应商请到医院现场查勘后提出方案，并制作相应的电子版方案演示，请提前准备PPT等相关资料。
备注：以上资料提交时请按顺序编排目录及页码，每份资料均需加盖公章。

五、其他
审核资料合格者，视为报名成功。论证会时间通过电话另行通知，请保持手机畅通。

厦门市中医院   
2023年4月20日
20

