- 人脸识别考勤系统参数

- 为实现厦门市中医院全院职工考勤打卡及门禁管控功能整合，拟采购人脸识别考勤系统。

- 一、项目总体要求：

- 本项目为包钥匙工程。本项目报价包含所有软硬件部署、安装、调试及人工、辅材的所有费用。

- 本项目人脸识别考勤设备分别部署在我院总院及分院。

- 本项目需为医院职工刷脸考勤提供完整的数据报表。

- 本项目需为医院职工刷脸考勤设备需与医院现有门禁系统整合，实现刷脸出入门禁，

- 将医院原有人脸识别设备纳入本次招标的考勤系统中使用。

- 本项目需承诺软件免费质保期维保3年,服务器免费质保期3年，人脸识别考勤设备免费质保期3年。

- 其他供应商可提供的优秀解决方案。

- 二、采购设备清单

| - 序号 | - 院区 | - 设备名称 | - 部署位置 | - 数量（台、套） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 总院 | - 服务器 | - 信息中心 | - 1 | - 部署考勤管理及门禁管理系统 |
| - 2 | - 总院 | - 部署人脸识别考勤系统 | - 信息中心 | - 1 | - 考勤管理报告及门诊管理 |
| - 合计 |  |  |  | - 2 |  |
| - 1 | - 总院 | - 人脸识别考勤设备 | - 住院部4F-16F | - 26 | - 每层2台 |
| - 2 | - 总院 |  | - 住院部大厅 | - 3 |  |
| - 3 | - 总院 |  | - 行政楼2楼会议室 | - 3 | - 每个会议室1台，做会议室签到。 |
| - 4 | - 总院 |  | - 门诊部 | - 6 |  |
| - 5 | - 总院 |  | - 急诊大厅导诊台 | - 1 |  |
| - 6 | - 分院 |  | - 门诊1层大厅 | - 2 |  |
| - 7 | - 分院 |  | - 门诊2~5层 | - 4 | - 各楼层部署1台 |
| - 8 | - 分院 |  | - 病区2~6层 | - 5 | - 各楼层部署1台 |
| - 9 | - 总院、分院 |  | - 布局调整及故障应急 | - 3 | - 备用3台 |
| - 合计 |  |  |  | - 53 |  |

二、采购设备要求：

1.服务器：

- 支持接入设备路数 :不低于200路

- 处理器：Intel Core i7-4770

- 内存：不低于16GB

- 存储：1TB SATA 硬盘，128GB SSD 固态硬盘

- 接口：COM * 2 ，VGA * 2，USB 3.0 * 4，USB 2.0 * 4

- 以太网：双千兆网卡

- 工作温度：0～60°C

- 工作湿度：5% ～ 95%

- 界面语言：简体中文、繁体中文、英语、韩文

- 人脸管理库容：不低于30万

- 记录存储容量：不低于100万条识别记录

- 支持数据统计：①刷脸统计：当天累计刷脸次数、员工刷脸次数、访客刷脸次数、陌生人刷脸次数统计；②设备统计：在线设备及离线设备数量及占比；③签到统计：今日已签到员工数量、今日未签到员工数量；④设备告警统计：当天各类型设备告警次数统计；

- 设备告警推送：推送所有设备的设备告警事件，支持推送的告警类型：门磁超时、摄像头污染、蓝牙锁电量过低、热成像仪连接异常、设备拆除、强制开门、消防告警、设备离线告警；

- 远程解除告警：支持远程解除的告警类型：设备拆除、强制开门、消防告警；

- 具备区域管理功能：支持按区域层级进行设备管理，支持单个添加区域；支持为普通管理员设置可见的区域/人员范围；支持修改区域信息及区域内设备；支持以树形结构查看区域及区域内设备；支持单个删除区域。

- 具备升级包管理功能：上传升级包；修改升级包；查看升级包；启用/禁用升级包；删除升级包。

- 具备部门管理功能：添加部门；修改部门；查看部门；删除部门。

- 具备人员组管理功能：支持添加、修改、查看、删除人员组。

2.人脸考勤及门禁管理系统

- 数据汇总动态展示

- 本次招标要求支持设备告警实时提醒，包括以下告警类型：设备拆除、强制开门、门磁超时、密码破解、摄像头污染、非活体攻击，消防告警等，保证系统安全。

- 本次招标要求数据展示支持动态展示，可设置最小3秒自动刷新一次。

- 本次招标要求支持设备统计，按设备状态和设备类型统计。

- 本次招标要求支持黑名单人员实时告警，支持今日签到统计，支持昨日考勤统计，统计类型包括：出勤率、迟到率、加班率、缺勤率、早退率、漏打卡率。

- 设备管理

- 本次招标要求支持多种设备接入管理，包括人证一体机终端、人闸机人脸识别终端、门禁人脸识别一体机终端等，且需要终端和平台属于同一品牌。

- 本次招标要求支持远程批量修改设备配置 ，包括自定义欢迎语等个性化配置，便于运维和管理。

- 本次招标要求支持设备告警记录实时上传：包括设备拆除，强制开门，门磁超时，密码破解，摄像头污染，非活体攻击，消防告警。

- 本次招标要求支持远程开门，方便工作人员操作，远程处理。

- 人员管理

- 本次招标要求支持员工、访客、黑名单 分组管理 ，包括导入、导出、删除、批量删除等操作。

- 本次招标要求支持批量下发人脸特征模板到多台设备，设备可在10分钟内完成5w人脸库同步。

- 本次招标要求支持人脸入库质量检测功能，针对图片尺寸、人脸有效尺寸、人脸角度、明暗程度、模糊度、嘴部张合程度、遮挡程度等多因子进行综合判断，有效控制入库质量，降低误识情况。

- 本次招标要求支持人员入库注册记录查看。

- 本次招标要求支持多种方式录入人员信息：A、云平台录入（单个/批量）；

- B、移动APP录入；C、	PC客户端录入；D、人证一体机终端录入；E、二维码自助录入；F、标准API接口对接录入。

- 通行管理

- 本次招标要求支持识别记录管理，识别记录包含现场抓拍照片、底库识别照片、姓名、身份类别（员工、访客、陌生人、黑名单 、非活体、其他），核验方式（刷脸、二维码、刷卡、刷脸+刷卡、刷身份证、刷脸且刷身份证）、所属人员分组、进出方向、设备名称、通行时间等记录。

- 本次招标要求支持识别统计管理。

- 本次招标要求支持通过身份（员工、访客、黑名单 ）类型和设备类型进行查询和导出。

- 本次招标要求通行时刻表，支持灵活设置每天的通行时间，当天时间可分段设置。支持节假日设置，同一时刻表内，节假日规则优先应用，节假日可以选定日期或年度循环。支持配置不同的通行策略。通行策略支持配置不同的通行时刻表、绑定不同的人员组、绑定不同的设备，支持为不同设备、不同人员设置灵活的通行时间。

- 考勤管理

- 本次招标要求支持为不同员工定制不同的考勤规则。

- 本次招标要求支持迟到/早退/加班多种考勤状态定义。

- 本次招标要求支持按照灵活时间区间导出员工详细打卡记录。

- 本次招标要求支持按照考勤日展示员工首末次打卡时间。

- 企业管理

- 本次招标要求支持企业信息管理，支持对企业信息进行自定义，包括企业logo、名称、背景图、欢迎语、简介信息。

- 本次招标要求支持企业账号管理，支持子管理员/普通管理员/设备管理员/访客管理员等多级角色划分 ，支持对企业账号进行开通、授权、删除、修改密码等管理。

- 本次招标要求支持操作日志查看，日志记录查询和导出。

- 系统管理

- 本次招标要求支持远程固件及APK升级 ，支持按特定软硬件版本进行普通/定时/静默升级。

- 本次招标要求支持通过OpenAPI进行第三方集成。

- 本次招标要求支持简体/繁体/英文多语言界面。

- 系统对接及兼容性

- 本次招标要求支持与医院原有道闸人脸识别系统兼容，实现无缝对接。

3.人脸识别面板机技术参数要求

- 操作系统：Linux

- 7英寸高清多点触控显示屏、内置扬声器+麦克风

- 为满足安装美观要求，本次招标要求人脸识别终端美观大方科技感强，机身厚度不超过22毫米

- 使用环境：室内/室外,为满足室外使用的需求，本次招标设备防水防尘等级不低于IP66

- 摄像头：为防止通过照片、视频等手段对人脸识别设备进行欺骗识别，本次招标要求人脸识别终端具备双目(可见光+红外)摄像头，每个摄像头分辨率不低于1920*1080；终端集成高精度RGB+IR活体/真人检测算法

- 补光灯：红外补光，2个，无RGB补光灯,本次招标要求识别时不得使用可见光补光，避免光污染，避免伤害用户视力

- 工作温度：-20℃~+60℃

- 工作湿度：5%~93%无凝露

- 静电防护等级：IEC61000-4-2,LEVEL3

- 本次招标要求设备支持WiFi，以方便无线网络部署

- 支持记录自动上传

- 支持陌生人告警

- 支持活体检测（双目，RGB+IR活体检测）

- 为满足复杂光线下的应用，本次招标要求人脸识别终端设备具备暗光、强光、逆光识别功能，需支持光线在0.001lux条件下不启用补光灯进行人脸识别，需支持光线在200000lux条件下进行强光、逆光环境下的人脸识别

- 标准接口：为满足与门禁等系统对接，本次招标要求人脸识别终端支持多种硬件接口，包括不限于：韦根接口、485接口、继电器接口、I/O接口、USB接口、网络接口等，支持通过韦根接口控制门禁控制器进行开门，韦根需支持26位，32位和34位格式。

- 存储容量：人脸识别（前端控制设备保存注册人数不低于50000人，离线保存出入事件数不低于250000条）；卡片识别（前端控制设备保存卡片数不低于50000人，离线保存出入事件数不低于250000条）。

- 设备需具备日志管理功能：提供对系统相关业务日志进行记录，实现事后审计和追踪，包含但不限于以下功能。

- 日志记录：人脸注册名单以及系统用户的增、删、改、注销等操作日志；系统的运行日志。

- 日志管理：提供操作人、操作时间段的日志查询；提供操作日志Excel导出的能力；

- 日志展示：提供操作人、时间、操作行为、IP，以类型列表方式展示。

- 识别方式 ：为满足项目网络部署原因，部分门禁点位网络难一直稳定，本次招标需求设备需满足离线前端识别，云端识别两种模式。

- 具备自检和故障指示功能：系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。

- 具备系统校时功能：设备应具有系统自动校时功能，每天自动校时不小于1次。

- 注册模式 ：支持公有云、私有云及单机三种模式，可自由切换，主动注册，无需管理后台手动添加。

- 识别距离 ：为满足特定场景的近距离和远距离识别，设备识别距离可定制到0.3m～3m范围

- 响应时间：离线式人脸识别平均响应时间应≤2S（50000人），IC卡识别平均响应时间应≤2S（50000人）。

- 识别角度 ：为满足特定场景需要，人脸角度在±30°范围内应能进行人脸识别

- 识别通行 ：为满足快速通行需要，设备通行能力需≥60人次/min（通行次数/通行时间）

- 具备考勤统计功能，支持实时上传刷脸记录，完成考勤统计，同时管理平台支持多种考勤模式

- 具备人员分组功能：为满足用户分组管理的便捷需求，本次招标要求用户可以分组，组内可以有相应部门的组织架构，并且通过工号姓名等可以快速查找用户。

- 为满足项目集成需求，项目管理云端需开放API供集成商对接。

- 数据安全：为满足系统安全性要求，本次招标要求人脸识别终端设备具备数据传输非明文方式，设备管理需使用用户名加密码方式，本地数据库对应人员数据需具备非明文存储；通过管理平台注册人脸照片时，系统应能提取人脸特征值，并下发人脸特征值到指定终端设备，而非直接下发原始人脸图像。

- 为满足节能需要，当超过待机时常内没有用户使用时，设备应切换至屏保待机状态；当设备待机持续时间超过休眠时长时，设备应自动进入休眠状态。

- 为了便于设备升级管理，要求设备灵活的支持多种升级方式，需支持OTA, 平台在线升级，以及USB升级。  为了满足项目人性化体验，开门成功需播报您好等欢迎语。