厦门中医院视频会议示教系统需求参数

| 品目 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 65英寸智慧屏 | 内置摄像头、麦克风、扬声器、触摸屏等； △液晶屏显示尺寸≥65英寸，采用A规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶。支持不少于 20 点触控，触摸分辨率≥32768（W）*32768（D）；触摸精度≤±1mm；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm； △屏体采用硬件防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果。 △支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备无法通过该设备所连接的WLAN网络访问互联网，如视频网站、网页应用等； 支持跨网段投屏，即手机、PC、平板等移动终端无需和大屏设备接入同一网络、在同一网段下就可进行投屏； 具备自主发起多方会议的功能、可实现广播会场、观看会场、添加/删除会场、静闭音、结束会议等功能，可同时显示远端图像、本端图像和辅流图像； △屏幕贴合方式：采用零贴合技术。钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，从而减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，使得画面显示更加清晰通透。 △加电状态下安装或拆卸OPS时，须提供安全预警提示，要求操作人员断电操作，从而保证人员及设备的安全。 △嵌入式操作系统下，须支持多应用分屏功能，系统中可同时分屏显示不少于两个APP，支持通过拖拉改变窗口大小。 △须具备自主发起多方会议的功能、可实现广播会场、观看会场、添加/删除会场、静闭音、结束会议等功能，可同时显示远端图像、本端图像和辅流图像。 △须支持在嵌入式操作系统下（非OPS），整机内置具有自主知识产权的应用市场，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，需保证设备与应用市场及提供第三方应用的兼容性。 △内置一体化摄像头，像素≥800万，镜头水平视角≥80°、垂直视角≥50°； △内置≥6 个非独立外扩展的麦克风，支持前向≥180°拾音，拾音距离≥12 米； △音视频硬件编解码单元、CPU 处理单元、可编程逻辑芯片、摄像机镜头等主要元器件为国产化；18. △内置嵌入式国产操作系统或Android 系统，ROM≥64GB，RAM≥8GB； 嵌入式操作系统下内置电子白板，书写延时≤25ms； 在 SIP 下，TLS、SRTP 加密； 支持AES 媒体流加密算法，保证会议安全； | 台 | 7 |
| 75英寸智慧屏 | 内置摄像头、麦克风、扬声器、触摸屏等； △液晶屏显示尺寸≥75英寸，采用A规屏； 显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶。 支持不少于 20 点触控，触摸分辨率≥32768（W）*32768（D）；触摸精度≤±1mm；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm； △屏体采用硬件防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果。 △支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备无法通过该设备所连接的WLAN网络访问互联网，如视频网站、网页应用等； 支持跨网段投屏，即手机、PC、平板等移动终端无需和大屏设备接入同一网络、在同一网段下就可进行投屏； 具备自主发起多方会议的功能、可实现广播会场、观看会场、添加/删除会场、静闭音、结束会议等功能，可同时显示远端图像、本端图像和辅流图像； △屏幕贴合方式：采用零贴合技术。钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，从而减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，使得画面显示更加清晰通透。 △加电状态下安装或拆卸OPS时，须提供安全预警提示，要求操作人员断电操作，从而保证人员及设备的安全。 △嵌入式操作系统下，须支持多应用分屏功能，系统中可同时分屏显示不少于两个APP，支持通过拖拉改变窗口大小。 △须具备自主发起多方会议的功能、可实现广播会场、观看会场、添加/删除会场、静闭音、结束会议等功能，可同时显示远端图像、本端图像和辅流图像。 △须支持在嵌入式操作系统下（非OPS），整机内置具有自主知识产权的应用市场，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，需保证设备与应用市场及提供第三方应用的兼容性。 △内置一体化摄像头，像素≥800万，镜头水平视角≥80°、垂直视角≥50°； △内置≥6 个非独立外扩展的麦克风，支持前向≥180°拾音，拾音距离≥12 米； △音视频硬件编解码单元、CPU 处理单元、可编程逻辑芯片、摄像机镜头等主要元器件为国产化；18. △内置嵌入式国产操作系统或Android 系统，ROM≥64GB，RAM≥8GB； 嵌入式操作系统下内置电子白板，书写延时≤25ms； 在 SIP 下，TLS、SRTP 加密； 支持AES 媒体流加密算法，保证会议安全； | 台 | 1 |
| 摄像机 | 支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能。 支持4K30、4K25、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式。 支持≥12倍光学变焦。 支持水平视角≥80°。 水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 支持≥254个预置位。 支持≥2路高清视频输出接口。 支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。 支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。 支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。 支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 支持本地USB接口软件升级功能。 | 台 | 1 |
| 会议麦克风 | 数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米。 支持终端供电，不需要额外电源。 支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。 支持≥三级麦克风级联，满足不同面积会议室的应用需求。 采样率≥48KHz。 100Hz~22KHz。 | 台 | 1 |