影像科医学专用光盘相关参数及服务要求

医学专用光盘参数

| 盘片类型 | 单层DVD |
| --- | --- |
| 最大容量 | 4.7GB |
| 可用容量 | 4.0GB |
| 行业标准 | 符合DA/T38和ISO/IEC10995 |
| 盘基材质 | 非回收聚碳酸酯（PC）塑料 |
| 反射层金属 | 金或银合金 |
| 记录层 | 隔绝空气，封装在盘基内 |
| 光盘读出面处理 | 加涂抗擦伤保护膜 |
| 数据保存期限 | ≥30年 |
| TE（跟踪误差） | ＜0.45 |
| FE（聚焦误差） | ＜0.5 |
| PIE（奇偶校验内码错误） | ＜240 |
| POF（奇偶校验外码错误） | = 0 |
| ASYM（信号不对称度） | -0.05 ~ 0.15 |
| JITTER（抖晃） | ＜9% |
| ECC（偏心率） | ≤40μm |
| 打印涂层 | 防水、速干 |

服务要求

1.产品务必支持本院医学影像刻录系统设备使用。

2.成交供应商须负责本院医学影像刻录系统设备的维修、保养等，合作期内，将免费向甲方提供设备维修和保养时所需更换的配件。